附件：

子项目5 上饶幼专附属幼儿园玻璃采光井遮雨棚改造等项目
1、教室公共卫生间改造
核心需求：公卫门改造，规格：80cm*90cm;厚度1.8mm，免漆多层面板，高温塑胶包边，数量36套，包含所需的配件及辅材等。
	序号
	产品名称
	征集方案（原则上以征集方案的第一名为准，该列列出所采用的原方案内容）
	修改方案（方案做出修改后，与原方案不同处标红）
	备注

	1
	公卫门改造
	规格：80cm*90cm;厚度18mm，免漆多层面板，高温塑胶包边。
	规格：80cm*90cm;厚度18mm，三聚氰胺板(刨花板)（基板为E1级环保板）；所有板材截面均采用PUR封边工艺。
	

	2
	5寸不绣钢合页
	5寸子母液压合页，液压合页
材质：太空铝
表面处理：氧化
	5寸子母液压合页，液压合页
材质：太空铝
表面处理：氧化
	

	3
	不绣钢支撑脚
	304不锈钢
	304不锈钢
	

	4
	三角支撑架
	75mm*75mm,表面烤漆处理，
	75mm*75mm,表面烤漆处理，
	

	5
	铝合金门挡条
	材质:铝合金,型号:18mm
	材质:铝合金,型号:18mm
	

	6
	安装
	锁具、现场制作并安装
	锁具、现场制作并安装
	


2、楼梯防护网
核心需求：材质，不锈钢尼龙钢丝绳，规格：2.5mm,尼龙钢丝绳外面包了膜，粘附力好，结实耐用不会起毛刺开裂，抗氧化，抗拉力强，柔韧性好，耐腐蚀。数量现场实地测量，包含所需的配件及辅材等。
	序号
	产品名称
	征集方案（原则上以征集方案的第一名为准，该列列出所采用的原方案内容）
	修改方案（方案做出修改后，与原方案不同处标红）
	备注

	1
	不锈钢尼龙钢丝绳
	规格：2.5mm,尼龙钢丝绳外面包了膜，粘附力好，结实耐用不会起毛刺开裂，抗氧化，抗拉力强，柔韧性好，耐腐蚀，使用时间长久。
	规格：2.5mm,尼龙钢丝绳外面包了膜，网孔间距100mm。
	

	2
	铝合金轨道
	铝合金轨道，厚度1.8mm
	铝合金轨道，厚度1.8mm
	

	3
	304不锈钢膨胀螺栓
	304不锈钢膨胀螺栓 M8mm
	304不锈钢膨胀螺栓 M8mm
	

	4
	不锈钢十字扣
	配件
	配件
	

	5
	轨道盖板螺丝
	自攻螺丝，材质
不锈钢410，表面处理，强度等级：8.8级
	自攻螺丝，材质
不锈钢410，表面处理，强度等级：8.8级
	

	6
	安装
	
	包安装、辅材、配件等相关服务
	


3、窗户加装纱窗
核心需求：三推纱窗、铝合金窗、纱窗等，材质：铝合金，规格：1.8*2.8*0.8厚型材，数量现场实地测量，包含所需的配件及辅材等。
	序号
	产品名称
	征集方案（原则上以征集方案的第一名为准，该列列出所采用的原方案内容）
	修改方案（方案做出修改后，与原方案不同处标红）
	备注

	1
	三推纱窗
	尺寸：1.45米*0.70米，材质：铝合金，规格：1.8*2.8*0.8厚型材
	尺寸：约1.45米*0.70米，材质：铝合金，规格：约1.8*2.8*0.8厚型材，报价按平米报价，按照实际面积结算
	

	2
	铝合金边框
	0.6金钢网
	0.6金钢网
	

	3
	金钢网
	配件
	配件
	

	4
	锁具
	
	常规
	

	5
	安装
	自攻螺丝，材质
不锈钢410，表面处理，强度等级：8.8级
	自攻螺丝，材质
不锈钢410，表面处理，强度等级：8.8级
	

	6
	纱窗
	
	
	

	
	铝合金边框
	尺寸：1.52米*0.73米，材质：铝合金，规格：5.0*1.5*0.8厚型材
	尺寸：约1.52米*0.73米，材质：铝合金，规格：约5.0*1.5*0.8厚型材，报价按平米报价，按照实际面积结算
	

	
	金钢网
	0.6金钢网
	0.6金钢网
	

	
	铝条
	加装
	加装
	

	
	安装
	
	
	

	
	铝合金窗
	
	
	

	
	铝合金边框
	尺寸：1.6米*21.93米，2.1米*27.95米，材质：铝合金
	尺寸：1.6米*21.93米，2.1米*27.95米，材质：铝合金
	

	
	胶条
	通用
	通用
	

	
	锁具
	通用
	通用
	

	
	铝合金边框
	尺寸：1.6米*0.73米，材质：铝合金，规格：5.0*1.5*0.8厚型材
	尺寸：约1.6米*0.73米，材质：铝合金，规格：5.0*1.5*0.8厚型材报价按平米报价，按照实际面积结算
	

	
	金钢网
	0.6金钢网
	0.6金钢网
	

	
	铝条
	加装
	加装（国标）
	

	
	安装
	
	
	


4、围墙加装档网
核心需求：不锈钢丝网，高度：1米，材质：不锈钢丝，规格：40（m），孔径：0.2（mm）（按照平米进行价格结算）
编织工艺：平纹编织。数量现场实地测量，包含所需的配件及辅材等。
	序号
	产品名称
	征集方案（原则上以征集方案的第一名为准，该列列出所采用的原方案内容）
	修改方案（方案做出修改后，与原方案不同处标红）
	备注

	1
	不锈钢丝
	高度：1米，材质：不锈钢丝
规格：40（m）
孔径：0.2（mm）
编织工艺：平纹编织
	高度：1米，材质：不锈钢丝
规格：40（m）
孔径：0.2（mm）
编织工艺：平纹编织
	

	2
	L型收边条
	铝合金L型收边条5*10mm
	材质：铝合金L型收边条5*15mm；一字型压条宽15mm。
	

	3
	自攻螺丝
	自攻螺丝，材质：不锈钢410，表面处理，强度等级：8.8级
	自攻螺丝，材质：不锈钢410，表面处理，强度等级：8.8级
	

	4
	安装
	安装
	安装
	

	停车区改造

	
	停车区改造
	面积：980平方左右，含基础加高硬化，铺设沥青，并规划停车区位等
	面积：980平方左右，含基础加高硬化，铺设沥青，并规划停车区位等
	

	1
	挖一般土方
	
	反铲挖掘机（斗容量1.0m³）装车三类土
	

	2
	余方弃置
	
	自卸汽车运土，运距≤1km，自卸汽车（载重8t以内），实际运距（km）：8
	

	3
	土工合成材料
	
	老路接缝沥青灌封+抗裂贴
	

	4
	沥青混凝土
	
	6cm厚AC-20中粒式沥青砼（函粘层油）
	

	5
	水泥混凝土
	
	20cm厚c20混凝土路面

塑料薄膜养生

距缝：缝深5cm
防滑条
	

	6
	标线
	
	纵向标线，热熔涂料，普通型
	

	7
	塑胶挡车器
	
	塑料挡车器
	

	8
	水沟盖板
	
	混凝土排水沟盖
	

	9
	大型机械设备进出场及安拆
	
	设备进出场及安拆
	

	10
	配套辅料及安全费用
	
	配套辅料及安全费用
	

	11
	辅材
	
	含地笼、网线、电源线、地感线等
	

	屋顶增加钢结构

	
	屋顶增加钢结构
	屋顶增加钢结构面积1000平方，钢化夹胶玻璃，铝合金龙骨，钢管柱B260*180*5，钢梁B260*180*5，焊接矩管B150*100*4
	屋顶增加钢结构面积1000平方，钢化夹胶玻璃，铝合金龙骨，钢管柱B260*180*5，钢梁B260*180*5，焊接矩管B150*100*4，按平米进行报价，施工单位必须提供设计图纸、标明设计尺寸规格；
	

	1
	预埋铁件1
	
	预埋件大样1：

1、14mm厚钢板

2、化学螺栓4M16*190双螺母
	

	2
	预埋铁件2
	
	预埋件大样2:

1、20mm厚钢板

2、化学螺栓8M26*260双螺母
	

	3
	钢管柱1
	
	部位：预埋件大样1立柱，高度暂按3m

矩管B150*100*4.00

钢柱安装
金属构件运输
钢结构外表面应抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5
环氧富锌底漆两遍，环氧云铁中间漆三遍，聚氨酯漆三遍
防火涂料（耐火时间、涂层厚度）：1.5h
	

	4
	钢管柱2
	
	部位：预埋件大样2立柱，高度暂按3m

矩管B260*180*5.00

钢柱安装
金属构件运输
钢结构外表面应抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5
环氧富锌底漆两遍，环氧云铁中间漆三遍，聚氨酯漆三遍
6、防火涂料（耐火时间、涂层厚度）：1.5h
	

	5
	钢梁1
	
	焊接矩管B260*180*5.00

钢梁安装
金属构件运输
4、钢结构外表面应抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5
5、环氧富锌底漆两遍，环氧云铁中间漆三遍，聚氨酯漆三遍
6、防火涂料（耐火时间、涂层厚度）：1.5h
	

	6
	钢梁2
	
	焊接矩管B150*100*4.00

钢梁安装
金属构件运输
4、钢结构外表面应抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5
5、环氧富锌底漆两遍，环氧云铁中间漆三遍，聚氨酯漆三遍
6、防火涂料（耐火时间、涂层厚度）：1.5h
	

	7
	螺栓
	
	M12*160化学螺栓，双螺母
	

	8
	玻璃刚屋面
	
	8+1.14pvb+8钢化夹胶玻璃，铝合金龙骨上安装
	

	9
	钢板天沟
	
	t=3mm镀锌钢板

L30*3@1500
	

	10
	钢板天沟
	
	1、GL与天沟采用自攻镀锌螺钉链接矩管B150*100*4.00
	

	11
	人工费
	
	人工费
	

	12
	机械费
	
	机械费
	

	13
	安全文明施工措施费
	
	安全文明施工措施费

	


5、菜地分隔区
核心需求：原菜地分隔、平整、砌红砖，现场实地测量，所需的配件及辅材等。
	序号
	产品名称
	征集方案（原则上以征集方案的第一名为准，该列列出所采用的原方案内容）
	修改方案（方案做出修改后，与原方案不同处标红）
	备注

	1
	原菜地平整
	6米*1米高*0.25米厚*12
	6米*1米高*0.25米厚*12，按平米进行报价
	

	2
	砌砖
	菜地四周砌砖
	菜地四周砌砖
	

	3
	搬运费
	常规
	常规
	


6、沙池改造
核心需求：包含造景沙、原基础清运及硬化，现场实地测量，所需的配件及辅材等。
	序号
	产品名称
	征集方案（原则上以征集方案的第一名为准，该列列出所采用的原方案内容）
	修改方案（方案做出修改后，与原方案不同处标红）
	备注

	1
	原沙池沙子清理外运
	16.5米*1.2米高*0.36米厚
	16.5米*1.2米高*0.36米厚
	

	2
	沙池地面硬化
	16.5米*6.2米  高*0.30米
	16.5米*6.2米*0.05米
	

	3
	给排水设施
	数量：240米，材质：PVC管，给排水接口，配套辅材。
	底层砂浆与排水管找平（PVC导流）,给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，即使在供水排水工作时.
	

	4
	造景沙
	16.5米*6.2米高*0.3米厚，包含机械和人工
	16.5米*6.2米高*0.3米厚，包含机械和人工
	

	5
	搬运费
	中沙，水泥，石子
	中沙，水泥，石子
	


子项目6 上饶幼专附属幼儿园会议室功能提升项目

1、报告厅音视频系统
核心需求：
1.主屏LED电子屏净尺寸：宽7.04m*高2.4m ；模组数量：22 高15=330；分辨率：3784*1290（有边框屏）；2.舞台灯光系统；3.专业扩声系统 ；4、会场WIFI覆盖系统；5.所需的配件及辅材等。
	序号
	产品名称
	征集方案（原则上以征集方案的第一名为准，该列列出所采用的原方案内容）
	修改方案（方案做出修改后，与原方案不同处标红）
	备注

	
扩声系统
	
	

	1
	主扩15 寸全频音箱
	·系统类型：无源全频音箱

·分频模式：内置两分频

·频率响应：45Hz-20kHz(-10dB)

·指向性：H80°×V50°

·额定功率：400W

·灵敏度：98dB

·额定阻抗：8Ω

·最大声压级:124dB/130dB（Peak）

·总谐波失真:＜5%

·低音配置:15 寸75 芯音圈190 磁

·高音配置:44 芯音圈115 磁·重量：23.3KG

·连接器：SpeakONNL4

·连接方式：1+1-·箱体材质：中纤板

·表面处理：水性细点漆

·面网材质：1.2mm 厚钢网

·尺寸：412×358×646mm 二路全频设计强劲、高效输出系统倒相式低频辐射，

应用：多功能厅，宴会厅，会议室，户外活动，婚庆礼仪，教育音频系统等场所。
	·系统类型：无源全频音箱

·分频模式：内置两分频

·频率响应：45Hz-20kHz(-10dB)

·指向性：H80°×V50°

·额定功率：400W

·灵敏度：98dB

·额定阻抗：8Ω

·最大声压级:124dB/130dB（Peak）

·总谐波失真:＜5%

·低音配置:15 寸75 芯音圈190 磁

·高音配置:44 芯音圈115 磁
·连接器：SpeakONNL4

·连接方式：1+1-·箱体材质：中纤板

·表面处理：水性细点漆

·面网材质：1.2mm 厚钢网
	

	2
	辅助12 寸全频音箱
	·系统类型：无源全频音箱

·分频模式：内置两分频

·频率响应：60Hz-20kHz(-10dB)
·指向性：H80°×V50°

·额定功率：300W

·灵敏度：96dB

·额定阻抗：8Ω

·最大声压级:121dB/127dB（Peak）

·总谐波失真:＜5%

·低音配置:12 寸65 芯音圈156 磁

·高音配置:44 芯音圈115 磁

·重量：16.4KG

·连接器：SpeakONNL4

·连接方式：1+1-·箱体材质：中纤板

·表面处理：水性细点漆

·面网材质：1.2mm 厚钢网

·尺寸：350×340×546mm

二路全频设计强劲、高效输出系统倒相式低频辐射，

应用：多功能厅，宴会厅，会议室，户外活动，婚庆礼仪，教育音频系统等场所。
	·系统类型：无源全频音箱

·分频模式：内置两分频

·频率响应：60Hz-20kHz(-10dB)
·指向性：H80°×V50°

·额定功率：300W

·灵敏度：96dB

·额定阻抗：8Ω

·最大声压级:121dB/127dB（Peak）

·总谐波失真:＜5%

·低音配置:12 寸65 芯音圈156 磁

·高音配置:44 芯音圈115 磁

·连接器：SpeakONNL4

·连接方式：1+1-·箱体材质：中纤板

·表面处理：水性细点漆

·面网材质：1.2mm 厚钢网


	

	3
	2X600W 通

道功放
	1、微单片机实时检测机内温度和音量状态，配合3.2 寸128*64 豪华显

示屏和多功能指示灯，使工作一目了然；2、控制电路，前置放大、电压放大和电流放大采用独立的供电设计，有效的降低了工作时间各部分电路的相互影响，提高声音的还原能力；

3、大功率的高品质变压器，大容量的音频专用的滤波电容，大电流高耐压整流桥堆，保证了输出功率的充沛强劲、持续及稳定；

4、完善的保护电路保证设备的工作安全，包括直流输出保护、过载保护、短路保护、过热保护，并在功放的后板配置了过流保护开关；

5、采用原装进口功率放大管，优质的音频电容和专业效果处理IC 等高品质元器件，确保品质稳定和声音的表现出色；

6、两级变速低噪音散热风扇、独特的散热器结构方案、高品质的热敏元器件有效降低了工作温度，高效的带走淤积的热量，风扇的工作噪音控制在极低水平；

7、带限幅器的功率输出电路，当输入的电压过大时，能自动将输入电压的幅度不失真压缩，避免削波波形的输出而导致扬声器因过载而烧毁。

输出功率:（8Ω）2x600W

输出功率:（4Ω）2x850W

输出功率8Ω桥接1800W

频率响应20Hz-20kHz±0.3dB

输入灵敏度0.775V/1.0V/1.4V

信噪比（A 计权）108dB

最低负载阻抗(单个通道)>4Ω

输入阻抗(平衡):20kΩ(不平衡):10KΩ

正常功耗220x1.6A

阻尼系数>500@1KHz300@/8Ω

总谐波失真<0.01
转换速率>30V/uS

机身高度2U

电源要求AC220V±10%50-60Hz

推荐使用负载阻抗8Ω/4Ω

机身尺寸470x430x90mm

重量23kg
	3.2 寸
输出功率:（8Ω）2x600W

输出功率:（4Ω）2x850W

输出功率8Ω桥接1800W

频率响应20Hz-20kHz±0.3dB

输入灵敏度0.775V/1.0V/1.4V

信噪比（A 计权）108dB

最低负载阻抗(单个通道)>4Ω

输入阻抗(平衡):20kΩ(不平衡):10KΩ

正常功耗220x1.6A

阻尼系数>500@1KHz300@/8Ω

总谐波失真<0.01
转换速率>30V/uS


	

	4
	真分集无线一拖二手持
	系统指标射频范围:635.05-695.05MHz(A 通道：635-765，B 通道：

665-795）

可用带宽:每通道30MHz(一共60MHz)调制方式:FM 调频信道数目:红外

线自动对频300 信道

使用温度:摄氏零下18 度到摄氏50 度

静噪方式：自动噪声检测及数字ID 码静噪

偏移度:45KHz 动太范围:>110dB 音频响应:60Hz-18KHz 综合信噪

比:>105dB 综合失真:<0.5%接收机指标:接收方式:二次变频超外差,双

调谐真分集接收振荡方式:PLL 锁相环中频频率:第一中频:110MHz,第二

中频:10.7MHz 天线接口:TNC 座

显示方式:LCD

灵敏度:-100dBm(40dBS/N)杂散抑制:>80dB 音频输出:非平

衡:+4dB(1.25V)/5KΩ:平衡:+10dB(1.5V)/600Ω供电电压:DC12V 供电

电流:450mA 发射机指标:振荡方式:PLL 锁相环输出功

率:3dBm-10dBm(LO/HI 转换)电池:2 节"1.5V5 号"电池电

流:<100mA(HF),<80mA(LF)使用时间(碱性电池):大功率时约8 小时,小

功率时约12 小时1.采用数字导频和ID 码身份认证技术，同一频段可同

时叠10 套机器绝不串频

4.采用锁相环PLL 频率合成稳定系统，提供200 个通道

5.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号

6.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度

7.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰接收距离达250 米。

8.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比

9.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小
	系统指标射频范围:635.05-695.05MHz(A 通道：635-765，B 通道：

665-795）

可用带宽:每通道30MHz(一共60MHz)调制方式:FM 调频信道数目:红外

线自动对频300 信道

使用温度:摄氏零下18 度到摄氏50 度

静噪方式：自动噪声检测及数字ID 码静噪

偏移度:45KHz 动太范围:>110dB 音频响应:60Hz-18KHz 综合信噪

比:>105dB 综合失真:<0.5%接收机指标:接收方式:二次变频超外差,双

调谐真分集接收振荡方式:PLL 锁相环中频频率:第一中频:110MHz,第二

中频:10.7MHz 天线接口:TNC 座

显示方式:LCD

灵敏度:-100dBm(40dBS/N)杂散抑制:>80dB 音频输出:非平

衡:+4dB(1.25V)/5KΩ:平衡:+10dB(1.5V)/600Ω供电电压:DC12V 供电

电流:450mA 发射机指标:振荡方式:PLL 锁相环输出功

率:3dBm-10dBm(LO/HI 转换)电池:2 节"1.5V5 号"电池电

流:<100mA(HF),<80mA(LF)1.采用数字导频和ID 码身份认证技术，同一频段可同

时叠10 套机器绝不串频

4.采用锁相环PLL 频率合成稳定系统，提供200 个通道

6.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度


	

	5
	会议无线一拖二（头戴）
	系统指标：

1.频率范围：UHF740-790MHz

2.调制方式：宽频FM

3.可调范围：50MHz

4.通道数目：2x50

5.通道间隔：250KHz

6.频率稳定度：±0.005%以内

7.动态范围：100dB

8.最大频偏：±45KHz

9.音频回应：80Hz-18KHz(±3dB)

10.综合信噪比：＞105dB

11.综合失真：≤0.5%

12.工作温度：-10℃~50℃
接收机指标：

1.接收机方式：二次变频超外差

2.中频频率：第一中频：110MHz，第二中频10.7MHz

3.无线界面：BNC/50

4.灵敏度：12dBμV(80dBS/N)

5.灵敏度范围:12-32dBμV

6.杂散抑制：≥75dB

7.最大输出电平：+10dBV

发射器指标:

1.天线程式：腰包式发射器采用1/4 波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线

2.输出功率：高频率30Mw,低频率3Mw

3.杂散抑制：-60dB

4.供电：两节AADC1.5V 电池5.使用时间：30mW 时大于10 小时，3mW时大于15 小时
	系统指标：

1.频率范围：UHF740-790MHz

2.调制方式：宽频FM

3.可调范围：50MHz

4.通道数目：2x50

5.通道间隔：250KHz

6.频率稳定度：±0.005%以内

7.动态范围：100dB

8.最大频偏：±45KHz

9.音频回应：80Hz-18KHz(±3dB)

10.综合信噪比：＞105dB

11.综合失真：≤0.5%

12.工作温度：-10℃~50℃
接收机指标：

1.接收机方式：二次变频超外差

2.中频频率：第一中频：110MHz，第二中频10.7MHz

3.无线界面：BNC/50

4.灵敏度：12dBμV(80dBS/N)

5.灵敏度范围:12-32dBμV

6.杂散抑制：≥75dB

7.最大输出电平：+10dBV

发射器指标:

1.天线程式：腰包式发射器采用1/4 波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线

2.输出功率：高频率30Mw,低频率3Mw

3.杂散抑制：-60dB

4.供电：两节AADC1.5V 电池5.使用时间：30mW 时大于10 小时，3mW时大于15 小时
	

	6
	无线一拖八（方杆）
	系统指标：

1.频率范围：UHF640-690MHz

2.调制方式：宽频FM

3.可调范围：50MHz

4.通道数目：8x50

5.通道间隔：250KHz

6.频率稳定度：±0.005%以内

7.动态范围：100dB

8.最大频偏：±45KHz

9.音频回应：80Hz-18KHz(±3dB)

10.综合信噪比：＞105dB

11.综合失真：≤0.5%

12.工作温度：-10℃~50℃

接收机指标：

1.接收机方式：二次变频超外差

2.中频频率：第一中频：110MHz，第二中频10.7MHz

3.无线界面：BNC/50

4.灵敏度：12dBμV(80dBS/N)

5.灵敏度范围:12-32dBμV

6.杂散抑制：≥75dB

7.最大输出电平：+10dBV

发射器指标:

1.天线程式：腰包式发射器采用1/4 波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线

2.输出功率：高频率30Mw,低频率3Mw

3.杂散抑制：-60dB

4.供电：两节AADC1.5V 电池5.使用时间：30mW 时大于10 小时，3mW时大于15 小时
	系统指标：

1.频率范围：UHF640-690MHz

2.调制方式：宽频FM

3.可调范围：50MHz

4.通道数目：8x50

5.通道间隔：250KHz

6.频率稳定度：±0.005%以内

7.动态范围：100dB

8.最大频偏：±45KHz

9.音频回应：80Hz-18KHz(±3dB)

10.综合信噪比：＞105dB

11.综合失真：≤0.5%

12.工作温度：-10℃~50℃

接收机指标：

1.接收机方式：二次变频超外差

2.中频频率：第一中频：110MHz，第二中频10.7MHz

3.无线界面：BNC/50

4.灵敏度：12dBμV(80dBS/N)

5.灵敏度范围:12-32dBμV

6.杂散抑制：≥75dB

7.最大输出电平：+10dBV

发射器指标:

1.天线程式：腰包式发射器采用1/4 波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线

2.输出功率：高频率30Mw,低频率3Mw

3.杂散抑制：-60dB

4.供电：两节AADC1.5V 电池5.使用时间：30mW 时大于10 小时，3mW时大于15 小时
	

	7
	大合唱话筒（大振膜话筒）
	这支大动膜电容麦克风设有8字形功能，适用于录音棚和舞台演出录音。

采用镀金膜片，即使在极高声压中，可以防止电背极本身的缺点。

话筒内部装有防震的音头支架，传感器能有效压制处理噪声。MR-32 是一支全性能的麦克风。

主要参数：

32MM 金膜电容式音头

指向性：8 字形

灵敏度：-30.6dB

频率范围：50Hz-20KHz

最大声压器：200dB（1KHz，失真≤1%）

供电：48V 幻像供电。

极限声压值(1%THD@1kHz):130dB(0dB),140dB(-10dB)

等效声压值(按照IEC651):19dB-A

信噪比:78dB

额定阻抗:680Ω

额定终端阻抗:>1kΩ

电流消耗:3mA
	主要参数：

32MM 金膜电容式音头

指向性：8 字形

灵敏度：-30.6dB

频率范围：50Hz-20KHz

最大声压器：200dB（1KHz，失真≤1%）

供电：48V 幻像供电。

极限声压值(1%THD@1kHz):130dB(0dB),140dB(-10dB)

等效声压值(按照IEC651):19dB-A

信噪比:78dB

额定阻抗:680Ω

额定终端阻抗:>1kΩ

电流消耗:3mA
	

	8
	话筒天线放大器
	系统连接方式

单台分配器连接

1.使用低损耗50 欧姆同轴线缆（或相同功能线缆），将分配器上左侧和右侧（通道1 至4 的A 和B)射频输出端口连接到每台无线麦克风接收机上对应的左侧和右侧天线输入端。可以使用级联端口连接到第五台无线接收机。

2.使用附带的电源线,将无线麦克风接收机连接到分配器的直流电源输出插座。多台分配器连接

1.使用低损耗50 欧姆同轴线缆（或相同功能线缆）将第一台分配器的射频输出通道的级联端口A 和B,连接到第二台天线分配器对应的射频输出端口A 和B。级联完成后,将分配器上左侧和右侧（通道1 至4 的A和B)射频输出端口连接到每台无线麦克风接收机上对应的天线输入端。第二台分配器的级联接口可以连接到第九套无线麦克风接收机的天线输入端口。

2.如果有需要,可以采用相同的方式级联更多的天线分配器,分配器级联使用最大数量为5 套。

3.使用附带的电源线,将无线麦克风接收机连接到分配器的直流电源输出插座。远程安装的天线具有不受设备限制，更为接近发射器的优势。可以将天线放置在所推荐的延长线缆长度范围内的任何位置，建立更宽的无线电接收范围，并进一步降低信号丢失的可能性。如果需要远程安装，那么可以选用10 米、15 米、20 米、30 米50Ω同轴线缆.

参数规格

UHF 载波频率范围：470-952MHZ

分配输出电平(增益)

3.5dB 典型值，从天线输入的2.0dB 到5.0dB（输出端口1-4）

0.5dB 典型值，从天线输入的-1.0dB 到2.0dB（级联端口）输出接头隔离度大于25dB

三阶截取点（3OIP)典型值24dBM

输入/输出交流线电压：..100-240 伏交流，50 赫兹

直流输出电压：4 个接头12V/1100mA

阻抗：50Ω

工作温度范围:7 至49 摄氏度

整体尺寸:295.30mm×482.60mm×44.50mm

净重3.32KG

输入、输出天线接头类型：BNC

交流耗电：每套设备15W(典型值）
	参数规格

UHF 载波频率范围：470-952MHZ

分配输出电平(增益)

3.5dB 典型值，从天线输入的2.0dB 到5.0dB（输出端口1-4）

0.5dB 典型值，从天线输入的-1.0dB 到2.0dB（级联端口）输出接头隔离度大于25dB

三阶截取点（3OIP)典型值24dBM

输入/输出交流线电压：..100-240 伏交流，50 赫兹

直流输出电压：4 个接头12V/1100mA

阻抗：50Ω
输入、输出天线接头类型：BNC

交流耗电：每套设备15W(典型值）
	

	9
	数字调音台

(20 路调音台)
	20 路信号输入（16 路MIC/Line 输入,1 组立体声输入),内置压限器，高低通，5 段参数均衡，延时，声像平衡调节，10 路信号输出（主输出L,R,4路AUX 输出，4 路编组输出),两路独立效果器，17 个100MM 电动推子，内置声卡/MP3 播录，4 个快捷场景模式调用键，100 个场景模式储存，脚踏开关接口，AES 数字输入/输出，立体声数字录音。7 寸1024*600高清触摸屏，支持无线网口调节（或无线路由器无线调节）机器尺寸：497*515*215外箱尺寸：620*620*310
净重:9.69kg 毛重:12.5kg
	20 路信号输入（16 路MIC/Line 输入,1 组立体声输入),内置压限器，高低通，5 段参数均衡，延时，声像平衡调节，10 路信号输出（主输出L,R,4路AUX 输出，4 路编组输出),两路独立效果器，17 个100MM 电动推子，内置声卡/MP3 播录，4 个快捷场景模式调用键，100 个场景模式储存，脚踏开关接口，AES 数字输入/输出，立体声数字录音。7 寸1024*600高清触摸屏，支持无线网口调节（或无线路由器无线调节）
	

	10
	4 进8 出音频处理器
	4 进8 出音频处理器

⊙96KHz 采样频率，32-bitDSP 处理器，24-bitA/D 及D/A 转换；提供USB、485 接口、和WIFI 可连接电脑；通过PC 控制软件来控制

⊙2.0 真彩屏显示，5 段输入/输出电平显示LED,静音显示LED 灯，按键指示LED 灯。

⊙灵活组合的2 输入4 输出（4 输入4 输出.3 输入6 输出2 输入6 输出/2 输入4 输出）多种分频模式；::

⊙每路输入有31 段GEQ 和10 段PEQ。每个输入/通道31 段图示均衡（GEQ)，频率范围从19.7Hz 到21.9kHz，分频点按标准1/3 倍频程划分，

增益范围从-30dB 到+15dB。输出有10 段PEQ.每段参数均衡(PEQ)有参数（Parametric)，

L-Shelf6dB,L-Shelf12dB,High-Shelf6dB,High-Shelf12dB 多种EQ 类型选择。每段参数均衡（PEQ）均可设置为相位调节滤波器（Phaseshifter)，相位调节范围0°-180°；和全通滤波器器:参数均衡（PEQ)频率范围从19.7Hz 到21.9kHz，增益范围从-30dB 到+15dB，带宽范围从0.017 到4.750 倍程（Oct)。

⊙输入输出音量调节，范围从-40dB 到+12dB，最小步进0.1ddB；每个输出通道具有相位反转功能，通道复制功能，令调节更省便。

⊙每个输入/输出通道可设置最长延时达1000.ms，带延时调整开关。

⊙输出高通，低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择，滤波器斜率有：-12dB,-24dB,-36dB,-48dB,滤波器类型有：巴特沃斯（Butterworth),贝塞尔（Bessel),宁可锐（Linkwitz-Riley)。

⊙每个输入/输出通道均有压缩器，可调节各压缩器的门限值，压缩比，上冲时间和释放时间可调。

⊙可以存储多达12 个预置。预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据。

⊙可在面板通过按键菜单操作直接给设备加密及解锁，保护设备设置安全。:

⊙多通道链接功能，可同时设置多个通道参数

⊙直观友好的电脑界面，USB，,RS485,WIFI 等多种方式与上位机连接。

多台机器连网功能，一台电脑可同事连接3 种以上类型机器（4 进8 出/2 进6 出/2 进4 出/3 进6 出），同一类型机器最多达30 台

⊙可以插U 盘进即时录音选配
	4 进8 出音频处理器

⊙96KHz 采样频率，32-bitDSP 处理器，24-bitA/D 及D/A 转换；提供USB、485 接口、和WIFI 可连接电脑；通过PC 控制软件来控制

⊙2.0 真彩屏显示，5 段输入/输出电平显示LED,静音显示LED 灯，按键指示LED 灯。

⊙灵活组合的2 输入4 输出（4 输入4 输出.3 输入6 输出2 输入6 输出/2 输入4 输出）多种分频模式；::

⊙每路输入有31 段GEQ 和10 段PEQ。每个输入/通道31 段图示均衡（GEQ)，频率范围从19.7Hz 到21.9kHz，分频点按标准1/3 倍频程划分，

增益范围从-30dB 到+15dB。输出有10 段PEQ.每段参数均衡(PEQ)有参数（Parametric)，

L-Shelf6dB,L-Shelf12dB,High-Shelf6dB,High-Shelf12dB 多种EQ 类型选择。每段参数均衡（PEQ）均可设置为相位调节滤波器（Phaseshifter)，相位调节范围0°-180°；和全通滤波器器:参数均衡（PEQ)频率范围从19.7Hz 到21.9kHz，增益范围从-30dB 到+15dB，带宽范围从0.017 到4.750 倍程（Oct)。

⊙输入输出音量调节，范围从-40dB 到+12dB，最小步进0.1ddB；每个输出通道具有相位反转功能，通道复制功能，令调节更省便。

⊙每个输入/输出通道可设置最长延时达1000.ms，带延时调整开关。

⊙输出高通，低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择，滤波器斜率有：-12dB,-24dB,-36dB,-48dB,滤波器类型有：巴特沃斯（Butterworth),贝塞尔（Bessel),宁可锐（Linkwitz-Riley)。

⊙每个输入/输出通道均有压缩器，可调节各压缩器的门限值，压缩比，上冲时间和释放时间可调。

⊙可以存储多达12 个预置。预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据。

⊙可在面板通过按键菜单操作直接给设备加密及解锁，保护设备设置安全。:

⊙多通道链接功能，可同时设置多个通道参数

⊙直观友好的电脑界面，USB，,RS485,WIFI 等多种方式与上位机连接。

多台机器连网功能，一台电脑可同事连接3 种以上类型机器（4 进8 出/2 进6 出/2 进4 出/3 进6 出），同一类型机器最多达30 台

⊙可以插U 盘进即时录音选配
	

	11
	数字反馈抑制器
	⊙输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；

⊙每通道输入增益-80dB 到0dB；

⊙每路设有四档移频选择，移频分辨精度2HZ，工作频响20-20KHZ.

⊙USB 通讯接口，可以联接上位机调试各功能参数调试
	⊙输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；

⊙每通道输入增益-80dB 到0dB；

⊙每路设有四档移频选择，移频分辨精度2HZ，工作频响20-20KHZ.

⊙USB 通讯接口，可以联接上位机调试各功能参数调试
	

	12
	电源时序器
	适用范围：娱乐、会议、多功能厅、影K 系列，(可带3~4 台1000W 功

放)

最大电流：30A

最大输出总功率：8000W

单路输出功率：30A、2800W

输出电源插座：磷铜万能插座

输出路数：8 路受控，2 路直通

间隔时间：1.5 秒

供电方案：变压器

电源线：3*6 平方的电缆线
	最大电流：30A

最大输出总功率：8000W

单路输出功率：30A、2800W

输出电源插座：磷铜万能插座

输出路数：8 路受控，2 路直通

间隔时间：1.5 秒

供电方案：变压器

电源线：3*6 平方的电缆线
	

	13
	中控主机
	采用当前世界先进的处理芯片，具有快速处理和发送检测数据的能力，荣获多项软著以及专利证书。

CPU 支持100M 字节Flash，512M 字节RAM，800MHz 主频

25MHz 晶振作为MCU 的主时钟，32.768kHz 晶振用于CPU 的RTC

32M 字节32 位总线宽度SDRAM，256M 字节NANDFlash

8M 字节串行Flash，16K 字节串行EEPROM

支持100M 以太网TCP/UDP/TTL 控制，7 路RS232/RS485 控制，1 路红外

控制，8 路短路信号输出控制，1 路TTL

支持强电、弱电、串口控制

面板具有4 个状态指示灯，

10 个网口，8 个双联继电器凤凰端子输出，

支持墙面板控制，平板控制，平板编程方式。界面清晰，功能完整。
	CPU 支持100M 字节Flash，512M 字节RAM，800MHz 主频

25MHz 晶振作为MCU 的主时钟，32.768kHz 晶振用于CPU 的RTC

32M 字节32 位总线宽度SDRAM，256M 字节NANDFlash

8M 字节串行Flash，16K 字节串行EEPROM

支持100M 以太网TCP/UDP/TTL 控制，7 路RS232/RS485 控制，1 路红外

控制，8 路短路信号输出控制，1 路TTL

支持强电、弱电、串口控制

面板具有4 个状态指示灯，

10 个网口，8 个双联继电器凤凰端子输出，

支持墙面板控制，平板控制，平板编程方式。界面清晰，功能完整。
	

	14
	中控/电源
	支持TTL 电平接口控制

支持IR 接口控制

支持RS232 接口控制

支持TCPIP 接口控制

支持RS485 接口控制

支持多台电源级联控制

支持单路或多路任意开关

支持数据备份功能，轻松还原原始数据

支持电源滤波技术

市电电压显示。
单路电源电压最大30A，支持8 个独立电源供电通道

整机电流最大60A

工作电压：180-250VAC

1U 机箱设计

弱电启动模式
	支持TTL 电平接口控制

支持IR 接口控制

支持RS232 接口控制

支持TCPIP 接口控制

支持RS485 接口控制

支持多台电源级联控制

支持单路或多路任意开关

支持数据备份功能，轻松还原原始数据

支持电源滤波技术

市电电压显示。
单路电源电压最大30A，支持8 个独立电源供电通道

整机电流最大60A

工作电压：180-250VAC

弱电启动模式
	

	15
	控制平板
	平板8G 内存+256G 硬盘
	平板8G 内存+256G 硬盘
	

	16
	HIFI 级舞台音箱线2x2.0
	OD9.5MM（2*2.0）*2C*红白10170 米/卷
	OD9.5MM（2*2.0）*2C*红白（按照米为单位报价）
	

	21
	金属机柜(豪华版)
	豪华A 款加厚大锁带PDU2.0 米600*600
	 加厚大锁带PDU2.0 米600*600
	

	22
	配件及辅材
	配件及辅材
	配件及辅材
	

	灯光系统
	

	1
	200WCOB面光灯
	电压：AC110V-240V/50-60Hz

光源：单颗 200W（高显色 COBLED）

总功率：250W

显色指数≧93%色温：暖白（3200K 色温）

通道：2 通道（数码显示）

调光：0-100%线性调光

频闪效果：变速(1-30Hz)

运行模式：DMX512，主/从，声控、自走

透镜角度：30°；

净重：8kg
	电压：AC110V-240V/50-60Hz

光源：单颗 200W（高显色 COBLED）

总功率：250W

显色指数≧93%色温：暖白（3200K 色温）

通道：2 通道（数码显示）

调光：0-100%线性调光

频闪效果：变速(1-30Hz)

运行模式：DMX512，主/从，声控、自走

透镜角度：30°；


	

	2
	54颗(三合一)全彩帕灯
	电压：AC110-220V，50-60Hz

功率：180W

光源：54 颗*3W 三合一 LED 灯珠

功能：DMX，声控，自走，频闪，

主从功能采用拨码开关进行选择）
	电压：AC110-220V，50-60Hz

功率：180W

光源：54 颗*3W 三合一 LED 灯珠

功能：DMX，声控，自走，频闪，

主从功能采用拨码开关进行选择）
	

	3
	LED平板三基色柔光灯
	灯珠：数量 256 颗

电压：AC100-240V，50-60Hz

功率：120W

光源：小功率高亮度 LED 灯珠（暖白/纯白可选）

光束角度：60°

控制模式：DMX512 控制

通道：2CH

产品尺寸：548*360*81mm

净重：4kg
	灯珠：数量 256 颗

电压：AC100-240V，50-60Hz

功率：120W

光源：≧0.5W小功率，5730LED灯珠，具备纯白及暖白根据现场需要随时进行切换功能。

光束角度：60°

控制模式：DMX512 控制

通道：2CH


	

	4
	260W 摇头光束灯
	电源：AC110-240V,50/60Hz

功率：260W

调光：0-100%线性调光

频闪：双片式频闪(0.5-9 次/秒)

雾化：0-100%线性雾化

调焦：电子调焦

光学镜头：2 合一高精度胶合光学镜头

棱镜盘：任意二种棱镜效果且可叠合组合棱镜动

态效果，可正反向旋转切换效果

颜色：1 个固定颜色盘，13 个颜色+白光，彩虹

效果速度可调，半步颜色效果

固图：1 个固定图案盘，13 个图案+白光，可双

向变速旋转

水平扫描：540°(160bit 精度扫描)电子纠错.

垂直扫描：250°(160bit 精度扫描)电子纠错.

通道模式：16 个国际标准 DMX512 通道,主从模

式.

整流器：电子整流器使产品重量更轻，亮度更强，

灯泡更稳定，更环保，节能
	电源：AC110-240V,50/60Hz

功率：260W

调光：0-100%线性调光

频闪：双片式频闪(0.5-9 次/秒)

雾化：0-100%线性雾化

调焦：电子调焦

光学镜头：2 合一高精度胶合光学镜头

棱镜盘：任意二种棱镜效果且可叠合组合棱镜动

态效果，可正反向旋转切换效果

颜色：1 个固定颜色盘，13 个颜色+白光，彩虹

效果速度可调，半步颜色效果

固图：1 个固定图案盘，13 个图案+白光，可双

向变速旋转

水平扫描：540°(160bit 精度扫描)电子纠错.

垂直扫描：250°(160bit 精度扫描)电子纠错.

通道模式：16 个国际标准 DMX512 通道,主从模

式.


	

	5
	54颗(三合一)全彩帕灯
	电压：AC110-220V，50-60Hz

功率：180W

光源：54 颗*3W 三合一 LED 灯珠

功能：DMX，声控，自走，频闪，

主从功能采用拨码开关进行选择）
	电压：AC110-220V，50-60Hz

功率：180W

光源：54 颗*3W 三合一 LED 灯珠

功能：DMX，声控，自走，频闪，

主从功能采用拨码开关进行选择）
	

	6
	LED平板三基色柔光灯
	灯珠：数量 256 颗

电压：AC100-240V，50-60Hz

功率：120W

光源：小功率高亮度 LED 灯珠（暖白/纯白可选）

光束角度：60°

控制模式：DMX512 控制

通道：2CH

产品尺寸：548*360*81mm

净重：4kg
	灯珠：数量 256 颗

电压：AC100-240V，50-60Hz

功率：120W

光源：≧0.5W小功率，5730LED灯珠，具备纯白及暖白根据现场需要随时进行切换功能。
光束角度：60°

控制模式：DMX512 控制

通道：2CH


	

	7
	260W 摇头光束灯
	电源：AC110-240V,50/60Hz

功率：260W

调光：0-100%线性调光

频闪：双片式频闪(0.5-9 次/秒)

雾化：0-100%线性雾化

调焦：电子调焦

光学镜头：2 合一高精度胶合光学镜头

棱镜盘：任意二种棱镜效果且可叠合组合棱镜动态效果，可正反向旋转切换效果

颜色：1 个固定颜色盘，13 个颜色+白光，彩虹效果速度可调，半步颜色效果

固图：1 个固定图案盘，13 个图案+白光，可双向变速旋转

水平扫描：540°(160bit 精度扫描)电子纠错.

垂直扫描：250°(160bit 精度扫描)电子纠错.

通道模式：16 个国际标准 DMX512 通道,主从模

式.

整流器：电子整流器使产品重量更轻，亮度更强，灯泡更稳定，更环保，节能
	电源：AC110-240V,50/60Hz

功率：260W

调光：0-100%线性调光

频闪：双片式频闪(0.5-9 次/秒)

雾化：0-100%线性雾化

调焦：电子调焦

光学镜头：2 合一高精度胶合光学镜头

棱镜盘：任意二种棱镜效果且可叠合组合棱镜动态效果，可正反向旋转切换效果

颜色：1 个固定颜色盘，13 个颜色+白光，彩虹效果速度可调，半步颜色效果

固图：1 个固定图案盘，13 个图案+白光，可双向变速旋转

水平扫描：540°(160bit 精度扫描)电子纠错.

垂直扫描：250°(160bit 精度扫描)电子纠错.

通道模式：16 个国际标准 DMX512 通道,主从模

式.
	

	8
	54颗(三合一)全彩帕灯
	电压：AC110-220V，50-60Hz

功率：180W

光源：54 颗*3W 三合一 LED 灯珠

功能：DMX，声控，自走，频闪，

主从功能采用拨码开关进行选择）
	电压：AC110-220V，50-60Hz

功率：180W

光源：54 颗*3W 三合一 LED 灯珠

功能：DMX，声控，自走，频闪，

主从功能采用拨码开关进行选择）
	

	9
	LED平板三基色柔光灯
	灯珠：数量 256 颗

电压：AC100-240V，50-60Hz

功率：120W

光源：小功率高亮度 LED 灯珠（暖白/纯白可选）

光束角度：60°

控制模式：DMX512 控制

通道：2CH

产品尺寸：548*360*81mm

净重：4kg
	灯珠：数量 256 颗

电压：AC100-240V，50-60Hz

功率：120W

光源：≧0.5W小功率，5730LED灯珠，具备纯白及暖白根据现场需要随时进行切换功能。
光束角度：60°

控制模式：DMX512 控制

通道：2CH
	

	10
	260W 摇头光束灯
	电源：AC110-240V,50/60Hz

功率：260W

调光：0-100%线性调光

频闪：双片式频闪(0.5-9 次/秒)

雾化：0-100%线性雾化

调焦：电子调焦

光学镜头：2 合一高精度胶合光学镜头

棱镜盘：任意二种棱镜效果且可叠合组合棱镜动

态效果，可正反向旋转切换效果

颜色：1 个固定颜色盘，13 个颜色+白光，彩虹

效果速度可调，半步颜色效果

固图：1 个固定图案盘，13 个图案+白光，可双

向变速旋转

水平扫描：540°(160bit 精度扫描)电子纠错.

垂直扫描：250°(160bit 精度扫描)电子纠错.

通道模式：16 个国际标准 DMX512 通道,主从模

式.

整流器：电子整流器使产品重量更轻，亮度更强，

灯泡更稳定，更环保，节能
	电源：AC110-240V,50/60Hz

功率：260W

调光：0-100%线性调光

频闪：双片式频闪(0.5-9 次/秒)

雾化：0-100%线性雾化

调焦：电子调焦

光学镜头：2 合一高精度胶合光学镜头

棱镜盘：任意二种棱镜效果且可叠合组合棱镜动

态效果，可正反向旋转切换效果

颜色：1 个固定颜色盘，13 个颜色+白光，彩虹

效果速度可调，半步颜色效果

固图：1 个固定图案盘，13 个图案+白光，可双

向变速旋转

水平扫描：540°(160bit 精度扫描)电子纠错.

垂直扫描：250°(160bit 精度扫描)电子纠错.

通道模式：16 个国际标准 DMX512 通道,主从模

式.


	

	11
	8路信号放大器
	4/8 路独立放大驱动输出。

信号放大整形功能，延长信号传输距离。

增强数据总线接入设备数量的能力。

保护灯光控制台 DMX512 输出接口，

故障现场隔离，

提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。
	参数要求：
DMX512信号输入。

≧1路非隔离直通输出。

≧8路光隔离输出。

各输入输出接口之间的电器隔离电压>1000v
	

	12
	12 路直通

箱
	前面板有 12 路高灵敏度空气开关负载过流

后面板三相电电源输出

有 12 路 40A 胶木插座输出

尺寸:520×480×160mm

净重:14kg

毛重:15kg
	前面板有 12 路高灵敏度空气开关负载过流

后面板三相电电源输出

有 12 路 40A 胶木插座输出


	

	13
	 1024 控台
	DMX512/1990 标准，最大 1024 个 DMX

控制通道，光电隔离信号输出。最大控制

96 台电脑灯或 96 路调光，使用珍珠灯库。

内置图形轨迹发生器，有 135 个内置图形，

方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如

画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。

图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）

均可独立设置。

60 个重演场景，用于储存多步场景和

单步场景。多步场景最多可储存 600 步。

带背光的 LCD 显示屏，中英文显示

关机数据保持。U 盘备份和升级。

专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配）

电源：AC90-240V/50-60Hz 开关电源。

尺寸：485x420x105mm
	DMX512/1990 标准，最大 1024 个 DMX

控制通道，光电隔离信号输出。最大控制

96 台电脑灯或 96 路调光，使用珍珠灯库。

内置图形轨迹发生器，有 135 个内置图形，

方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如

画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。

图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）

均可独立设置。

60 个重演场景，用于储存多步场景和

单步场景。多步场景最多可储存 600 步。

带背光的 LCD 显示屏，中英文显示

关机数据保持。U 盘备份和升级。

电源：AC90-240V/50-60Hz 开关电源。


	

	14
	定制灯杆


	定制灯杆

	
	

	15
	 小号灯钩
	全铝质高级挂钩
	
	

	16
	大号灯钩
	 全铝质高级挂钩
	
	

	17
	 保险绳
	包胶钢丝，并进行抗腐蚀处理；长 80cm；承重 35KG
	
	

	18
	信号插头卡侬公母
	信号插头卡侬公母
	
	

	19
	电源线
	RVV2*2.5 填充-A200 米/卷
	RVV2*2.5（按照米进行报价）
	

	20
	双屏蔽信号麦克风线
	OD6.237OFC+3 神经线+128/OFC100 米/卷
	OD6.237OFC+3 神经线+128/OFC（按照米进行报价）
	

	21
	配件及辅材
	配件及辅材
	配件及辅材（14-18项内容包含在内）
	

	LED 屏显示系统
	
	

	1
	室内全彩显示屏3840 高刷
	显示屏净尺寸：长 7.04m*高 3.04m、模组数量：长 22*高 19、分辨率：3784*1634

1．像素间距：≤1.86mm

2．像素密度：≥288906 点/㎡

3．模组厚度≤16mm，平整度≤0.05mm

4．功耗：峰值功耗≤320W/㎡，平均功耗≤110W/㎡

5．可视角：水平≥160°，垂直≥150°

6．亮度均匀≥99%，发光点中心距偏差≤3%

7．亮度≥500cd/㎡，亮度调节自动/手动，0-100%可调

8．对比度≥5000:1

9．色温：1000-21000K 可调，色温误差≤200K

10．亮度鉴别等级：符合 SJ/T11141-2017 标准 C 级，Bj≥20

11．色度均匀性:±0.001 之内

12．刷新率≥3840Hz

13．换帧频率:60Hz，支持 120Hz 等 3D 显示技术

14．像素失控率≤0.00001

15．低亮高灰:100%亮度时，16bit 灰度;20%亮度时，12bit 灰度

16．彩色信号处理≥16bit

17．泄漏电流：I(漏)≤3.5mA/㎡

18．智能节电：LED 显示屏动态节能设计，具有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 40%以上

19．电源平均效率:依据 GB20943-2013 附录 A 的规定进行，在室温下，LED 显示屏供电电源的功率因数不小于 90%，转换效率不小于 70%

20．接地电阻:单个模组接地电阻不大于 0.5Ω。绝缘电阻：在显示屏输入插座端或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ,湿热条件下应≥2MΩ

21．模组表面绝缘:绝缘电阻应≥900MΩ

22．能源效率≥3.5cd/w，达到能效一级标准

23．辐射骚扰(EMC)：30MHz～1000MHz 符合 GB/T9254.1-2021ClassA 限值要求

24．机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥160Mpa

25．噪音：显示屏工作噪音声压，处理半径 1m 内，前方＜8dB(A)，后方＜8dB(A)
	显示屏净尺寸：长 7.04m*高 3.04m、模组数量：长 22*高 19、分辨率：3784*1634

1．像素间距：≤1.86mm

2．像素密度：≥288906 点/㎡

3．模组厚度≤16mm，平整度≤0.05mm

4．功耗：峰值功耗≤320W/㎡，平均功耗≤110W/㎡

5．可视角：水平≥160°，垂直≥150°

6．亮度均匀≥99%，发光点中心距偏差≤3%

7．亮度≥500cd/㎡，亮度调节自动/手动，0-100%可调

8．对比度≥5000:1

9．色温：1000-21000K 可调，色温误差≤200K

10．亮度鉴别等级：符合 SJ/T11141-2017 标准 C 级，Bj≥20

11．色度均匀性:±0.001 之内

12．刷新率≥3840Hz

13．换帧频率:60Hz，支持 120Hz 等 3D 显示技术

14．像素失控率≤0.00001

15．低亮高灰:100%亮度时，16bit 灰度;20%亮度时，12bit 灰度

16．彩色信号处理≥16bit

17．泄漏电流：I(漏)≤3.5mA/㎡

18．智能节电：LED 显示屏动态节能设计，具有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 40%以上

19．电源平均效率:依据 GB20943-2013 附录 A 的规定进行，在室温下，LED 显示屏供电电源的功率因数不小于 90%，转换效率不小于 70%

20．接地电阻:单个模组接地电阻不大于 0.5Ω。绝缘电阻：在显示屏输入插座端或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ,湿热条件下应≥2MΩ

21．模组表面绝缘:绝缘电阻应≥900MΩ

22．能源效率≥3.5cd/w，达到能效一级标准

23．辐射骚扰(EMC)：30MHz～1000MHz 符合 GB/T9254.1-2021ClassA 限值要求

24．机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥160Mpa

25．噪音：显示屏工作噪音声压，处理半径 1m 内，前方＜8dB(A)，后方＜8dB(A)
	

	2
	播控软件
	1.整个 LED 显示系统的信号和 LED 屏幕、配电柜 PLC、多视频处理器统一由一套管理软件，通过控制主机或者触摸屏进行配置、管理和调用。

2.能够完成信号的调度和支配使用功能；

3.支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP 桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示；

4.系统支持 PC 端触控操作，增强互动性，所见及所得；

5.支持在线、离线场景编辑；

6.支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安全性；

7.支持日志记录，操作可追溯；

8.支持多语言功能，方便切换；

9.C/S 架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高；

10.为了操作的安全性，需要场景设置和设备管理操作分离；

11.需要支持 LED 显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断；

12.支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求；

13.支持单屏，多屏同时操控、数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作的需要。
	1.整个 LED 显示系统的信号和 LED 屏幕、配电柜 PLC、多视频处理器统一由一套管理软件，通过控制主机或者触摸屏进行配置、管理和调用。

2.能够完成信号的调度和支配使用功能；

3.支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP 桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示；

4.系统支持 PC 端触控操作，增强互动性，所见及所得；

5.支持在线、离线场景编辑；

6.支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安全性；

7.支持日志记录，操作可追溯；

8.支持多语言功能，方便切换；

9.C/S 架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高；

10.为了操作的安全性，需要场景设置和设备管理操作分离；

11.需要支持 LED 显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断；

12.支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求；

13.支持单屏，多屏同时操控、数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作的需要。
	

	3
	全彩电源
	1.输入电压最小值 176VAC 最大值 264VAC，额定输入电压 200VAC，输入频率最小 47HZ 最大 63HZ 电流 3A 冲击电流 50A 空载功耗≤8W

2.输出电压最小值 V1:+5.0Vdc～5.15V 额定输出电流范围 0～40.0A 稳压精度±3%负载调整率±2%温度系数±0.03%/℃电压过冲<5.0%纹波噪声<200mV
	1.输入电压最小值 176VAC 最大值 264VAC，额定输入电压 200VAC，输入频率最小 47HZ 最大 63HZ 电流 3A 冲击电流 50A 空载功耗≤8W

2.输出电压最小值 V1:+5.0Vdc～5.15V 额定输出电流范围 0～40.0A 稳压精度±3%负载调整率±2%温度系数±0.03%/℃电压过冲<5.0%纹波噪声<200mV
	

	4
	接收卡系统
	1.单卡最大带载 512×512 像素，最多支持 24 组 RGB 并行数据；

2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。

3.支持 18Bit+,使 LED 显示屏灰阶提升 4 倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。

4.采用 12 个标准 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；

5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质

6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。

7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。

8.Mapping 功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。

9.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面
	1.单卡最大带载 512×512 像素，最多支持 24 组 RGB 并行数据；

2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。

3.支持 18Bit+,使 LED 显示屏灰阶提升 4 倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。

4.采用 12 个标准 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；

5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质

6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。

7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。

8.Mapping 功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。

9.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面
	

	5
	视频控制器
	1.拥有完备的视频输入接口 1 路 HDMI2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。

2.支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040 万像素。最大宽度16384 像素，最大高度 8192 像素

3.支持 HDR 输出能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。

4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。

5.多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。

6.支持预监输出画面将预监内容通过有线网络发送到显示器显示。

7.支持智能控制软件进行操作控制。

8.支持场景预设最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。

9.支持 EDID 管理支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。
	1.拥有完备的视频输入接口 1 路 HDMI2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。

2.支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040 万像素。最大宽度16384 像素，最大高度 8192 像素

3.支持 HDR 输出

4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。

5.多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。

6.支持预监输出画面将预监内容通过有线网络发送到显示器显示。

7.支持智能控制软件进行操作控制。

8.支持场景预设最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。

9.支持 EDID 管理支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。
	

	6
	配电系统
	1、20KW 具备智能控制

2、集成防雷

3、支持手动及自动控制切换

4、支持 RJ45、RS232 通讯协议控制
	1、20KW 具备智能控制

2、集成防雷

3、支持手动及自动控制切换

4、支持 RJ45、RS232 通讯协议控制
	

	7
	钢结构
	壁挂式结构，黑色不锈钢包边
	壁挂式结构，黑色不锈钢包边
	

	8
	电子屏配套辅材
	接收卡网线、1 分二电源端子线、处理器-接收卡超五类网线、水晶头等相关配套辅材；
	接收卡网线、1 分二电源端子线、处理器-接收卡超五类网线、水晶头等相关配套辅材；
	


2、多功能桌组合椅
核心需求：规格1400mm*500mm*27mm（±2mm）,采用25mm中密度基材饰面板，材质环保无异味,面板材质达到 E1级环保要求；四周整体注塑嵌边成型，桌面四周上表面边缘倒角处理；符合人体工程学原理；立脚下方带一体成型塑料垫，移动时起消音、保护地面的作用；数量：150套，所需的配件及辅材等椅子；可以放入桌子空挡空间。
	序号
	产品名称
	征集方案（原则上以征集方案的第一名为准，该列列出所采用的原方案内容）
	修改方案（方案做出修改后，与原方案不同处标红）
	备注

	
多功能桌组合椅
	
	

	1
	折叠桌
	1.主要规格

台面打开尺寸：总长为 1200mm;宽为 400mm;高度为 750mm；厚度 25mm

2.台面板

饰面采用优质高密度刨花板，长为 1200mm，宽为 400mm，厚度 25mm，面粘三胺板，PU 胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是长方形。

3.前挡板

采用优质高密度刨花板，优质高密度刨花板，长为 1200mm，宽为 350mm，壁厚为 16mm，上下边有 R3mm 圆角，牢固耐用，美观大方，抗变型。

4.台面铁板

采用优质高精度冷轧钢，280*94*2.5MM，牢固耐用。

5.前脚

采用优质高精度冷轧钢，前脚管是 50*25*521MM 椭圆管，壁厚为 1.2MM，牢固耐用，美观大方，抗变形。

6.后脚

采用优质高精度冷轧钢及塑胶配件而成，钢管是 50*25*600MM 椭圆管，壁厚为 1.2MM，表面采用防绣静电喷涂处理，前后脚管由 60 度，夹角焊接而成，两脚距离 540MM。

横梁

采用优质高精度冷轧钢。表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，圆管：直径 45*360*T2.0mm。

8.书网

采用优质钢管(直径 14MM 圆管，厚度为 1.2mm)经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。

9.轮子

脚轮：2.0PU 万向轮，灵活旋转。

10.折叠机构

折叠机构采用一体焊接接头而已，铝合金转接头的连接，坚固耐用，桌子通过市场上独一无二的单向旋钮折叠的方式，双向承重受力，台脚连接管内配有转动轴，只用轻微旋钮就可以进行桌子翻折功能，桌子承重范围在 100KG-120KG，最大使用寿命可达 10 年，或者折叠 9 万次。
	1.主要规格

台面打开尺寸：总长为 1200mm;宽为 400mm;高度为 750mm；厚度 25mm

2.台面板

饰面采用优质高密度刨花板，面粘三胺板，PU 胶边，具防火、耐磨、防污、

3.前挡板

用优质高密度刨花板，长为 1200mm，宽为 350mm，壁厚为 16mm，上下边有 R3mm 圆角，抗变型。

4.台面铁板

采用优质高精度冷轧钢，280*94*2.5MM，

5.前脚

采用优质高精度冷轧钢，前脚管是 50*25*521MM 椭圆管，壁厚为 1.2MM，抗变形。

6.后脚

采用优质高精度冷轧钢及塑胶配件而成，钢管是 50*25*600MM 椭圆管，壁厚为 1.2MM，表面采用防绣静电喷涂处理，前后脚管由 60 度，夹角焊接而成，两脚距离 540MM。

7.横梁

采用优质高精度冷轧钢。表面再经防锈静电喷涂处理，，圆管：直径 45*360*T2.0mm。

8.书网

采用优质钢管(直径 14MM 圆管，厚度为 1.2mm)经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。

9.轮子

脚轮：2.0PU 万向轮，灵活旋转。

10.折叠机构

折叠机构采用一体焊接接头而已，铝合金转接头的连接，双向承重受力，台脚连接管内配有转动轴，只用轻微旋钮就可以进行桌子翻折功能，桌子承重范围在 100KG-120KG，最大使用寿命可达 10 年，或者折叠 9 万次。
	

	2
	 折叠椅
	1.面料：弹力布，竹节网，高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适

2.塑胶件：背框+扶手+坐壳 PP 加纤材料

3.靠背 abs 链接件，固定扶手

4.架子：国标 1.2 厚管壁

5.海绵：高密度纯海绵

6.可收纳折叠
	1.面料：弹力布，竹节网，高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适

2.塑胶件：背框+扶手+坐壳 PP 加纤材料

3.靠背 abs 链接件，固定扶手

4.架子：国标 1.2 厚管壁

5.海绵：高密度纯海绵

6.可收纳折叠
	


3、WIFI覆盖系统

核心需求：新增交换机、AP等设备满足报告厅WiFi覆盖；接入原有校园WiFi平台；包含所需的配件及辅材等。
	序号
	产品名称
	征集方案（原则上以征集方案的第一名为准，该列列出所采用的原方案内容）
	修改方案（方案做出修改后，与原方案不同处标红）
	备注

	1
	无线 AP
	2976M 双频 Wi-Fi6 吸顶 AP，1 个千兆 LAN 口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz 双频通信，支持802.11a/b/g/n/acWave1Wave2/ax 协议，支持 160M 频宽。支持 AP 与路由两种工作模式，支持二层智能漫游，支持睿易一体化组网，支持睿易 APP 管理。支持 802.3atPoE 供电和本地供电（PoE+供电设备和 DC 适配器需单独采购）
	2976M 双频 Wi-Fi6 吸顶 AP，1 个千兆 LAN 口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz 双频通信，支持802.11a/b/g/n/acWave1Wave2/ax 协议，支持 160M 频宽。支持 AP 与路由两种工作模式，支持二层智能漫游，支持睿易一体化组网，支持睿易 APP 管理。支持 802.3atPoE 供电和本地供电，接入原有校园WiFi平台
	

	2
	 POE 交换机
	8 个千兆电口+2 个千兆上联电口，其中 8 个电口支持 PoE/PoE+供电，最大 PoE 功率 110W，支持 PoE 看门狗，6kV 防雷，非网管型交换机，内置电源，桌面式
	8 个千兆电口+2 个千兆上联电口，其中 8 个电口支持 PoE/PoE+供电，最大 PoE 功率 110W，支持 PoE 看门狗，6kV 防雷，非网管型交换机，内置电源，桌面式
	

	3
	路由器
	5 个千兆电口，1 个 USB 口，一个 Console 口；可带机 200 终端，支持1000M 带宽；集成 AC（无线控制器），可管理 16 个 AP 或 32 个 WALLAP。
	5 个千兆电口，1 个 USB 口，一个 Console 口；可带机 200 终端，支持1000M 带宽；集成 AC（无线控制器），可管理 16 个 AP 或 32 个 WALLAP。接入原有校园WiFi平台
	

	4
	六类网线
	六类 0.56 无氧铜 300 米/箱
	六类 0.56 无氧铜（按米报价）
	

	5
	 安装辅材
	 WIFI 覆盖配套安装辅材 PVC 管，扎带，水晶头等
	 WIFI 覆盖配套安装辅材 PVC 管，扎带，水晶头等
	


4、拆除/利旧（放入工程项目）

核心需求：1.拆除原吊顶，清洁和外运；原中央空调和消防管拆装升高保护等工作。不少于360平方；所需的配件及辅材等。

	序号
	产品名称
	征集方案（原则上以征集方案的第一名为准，该列列出所采用的原方案内容）
	修改方案（方案做出修改后，与原方案不同处标红）
	备注

	1
	拆除
	1.地面保护

2.吊顶拆除

3.垃圾清运
	1.地面保护

2.吊顶拆除

3.垃圾清运
	

	2
	 利旧
	1.场地保护

2.更换损坏的筒灯、烟感、喷淋等
	1.场地保护

2.更换损坏的筒灯、烟感、喷淋等（注重消防验收，放入工程项目）
	


5、护眼灯

核心需求：采用铝型材无缝焊接后喷涂防护处理；通过国家强制性 CCC认证，灯具光频闪的危害为无危害或无影响。所需的配件及辅材等。

	序号
	产品名称
	征集方案（原则上以征集方案的第一名为准，该列列出所采用的原方案内容）
	修改方案（方案做出修改后，与原方案不同处标红）
	备注

	1
	LED 造型灯具
	LED 花朵造型灯，240W，6500K；直径尺寸：800mm
	LED 花朵造型灯，240W，6500K；直径尺寸：800mm；采用铝型材无缝焊接后喷涂防护处理；通过国家强制性 CCC认证，灯具光频闪的危害为无危害或无影响。所需的配件及辅材等。
	


6、穿孔铝天花板（放入工程项目）

核心需求：穿孔铝天花板；防火阻燃，耐磨耐刮；人体接触无害；规格≥ 1200*600mm，厚度 ≥8mm；含龙骨、吊筋相关辅材；不少于250平方；所需的配件及辅材等。

	序号
	产品名称
	征集方案（原则上以征集方案的第一名为准，该列列出所采用的原方案内容）
	修改方案（方案做出修改后，与原方案不同处标红）
	备注

	1
	天花板
	与利旧区域所有材料保持一致
	与利旧区域所有材料保持一致；（穿孔铝天花板；防火阻燃，耐磨耐刮；人体接触无害；规格≥ 1200*600mm，厚度 ≥8mm；含龙骨、吊筋相关辅材；不少于250平方；所需的配件及辅材等。）
	


7、移动录播系统

核心需求：高清液晶触摸显示屏≥15寸，屏幕应采用钢化玻璃材质； USB数据接口≥3个，其中包括≥1个2.0 USB接口, ≥2个 3.0 USB接口；支持5G全网通；支持千兆网络接口；固态硬盘≥512G；内置大容量电池，续航＞5小时；高清摄像机：满足1路HDMI、2路SDI输出；CMOS传感器，1/2.7英寸；传感器像素：≥200万；数量不少于3台。每路摄像机＞4个预置位，支持单画面、画中画、双分屏、三分屏分屏效果；录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频；支持对录像文件进行回放和下载；支持视频修复，支持文件上传，支持与现有资源平台对接；所需的配件及辅材等。

	序号
	产品名称
	征集方案（原则上以征集方案的第一名为准，该列列出所采用的原方案内容）
	修改方案（方案做出修改后，与原方案不同处标红）
	备注

	1
	便携式录播主机
	1)＜2U，嵌入式 ARM 架构设计，Linux 操作系统，内嵌导播键盘和内嵌1920*1080 高清液晶触控屏

2)支持录制、停止、摄像机控制、预置位调用、画面切换、专场特技等功能按键，支持导播摇杆进行摄像机的云台控制操作。

3)内置互动功能，，支持远程音视频互动教学教研应用。

4)内置音频处理功能，支持 EQ 均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。

5)≥4 路 3G-SDI 输入、≥1 路 HDMI 信号输入、≥1 路 VGA 信号输入，≥1 路 HDMI 输出、≥1 路 SDI 输出

6)AAC 音频编码，≥3 路音频输入、≥1 路 Lineout、≥1 路耳机监听输出。

7)H.264 视频编码技术，支持网络多流和本地 SDI 多流两种录制模式，可实现摄像机无线接入多流录制。

8)≥1T 存储，≥4 个 USB 接口，支持 U 盘/移动硬盘同步录制、视频拷

贝，支持鼠标键盘的本地导播操作。

9)支持通过一条标准 SDI 线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。

10)支持通过无线信号传输 1080P 高清画质。可通过无线信号实现便携式录播主机对摄像机的云台控制、调焦和预置位的设置与调用功能。
	1)＜2U，嵌入式 ARM 架构设计，Linux 操作系统，内嵌导播键盘和内嵌1920*1080 高清液晶触控屏

2)支持录制、停止、摄像机控制、预置位调用、画面切换、专场特技等功能按键，支持导播摇杆进行摄像机的云台控制操作。

3)内置互动功能，，支持远程音视频互动教学教研应用。

4)内置音频处理功能，支持 EQ 均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。

5)≥4 路 3G-SDI 输入、≥1 路 HDMI 信号输入、≥1 路 VGA 信号输入，≥1 路 HDMI 输出、≥1 路 SDI 输出

6)AAC 音频编码，≥3 路音频输入、≥1 路 Lineout、≥1 路耳机监听输出。

7)H.264 视频编码技术，支持网络多流和本地 SDI 多流两种录制模式，可实现摄像机无线接入多流录制。

8)≥1T 存储，≥4 个 USB 接口，支持 U 盘/移动硬盘同步录制、视频拷

贝，支持鼠标键盘的本地导播操作。

9)支持通过一条标准 SDI 线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。

10)支持通过无线信号传输 1080P 高清画质。可通过无线信号实现便携式录播主机对摄像机的云台控制、调焦和预置位的设置与调用功能。
	

	2
	基于无线传输视讯流媒体数据智能处理软件
	1.软件架构：支持 B/S 架构设计，能够方便教师使用 IE、360 等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。

2.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。

3.录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持 1080P@30fps，码率支持512kbps 到 40Mbps 可设。

4.分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30 分钟分段、60 分钟分段三种方式可选。

5.同步录制：支持 USB 接口插入 U 盘，实现本机和 U 盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到 U 盘中。

6.摄像机控制：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持 8 个预置位设置与调用功能。

7.视频环出：2 路高清信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下分别实时环出互动主、辅流画面。

8.音频处理：内置音频处理功能，包括混音、EQ 均衡、回声抑制、幻象供电等。

9.直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持 RTMP 和 RTSP 视频传输协议，支持≥3 路 RTMP 同步推流，推流信号源可自定义选择，实现多流直播。

10.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。

11.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。

12.文件上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过 FTP 传输协议将录制视频文件自动上传至平台。
	1.软件架构：支持 B/S 架构设计，能够方便教师使用 IE、360 等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。

2.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。

3.录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持 1080P@30fps，码率支持512kbps 到 40Mbps 可设。

4.分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30 分钟分段、60 分钟分段三种方式可选。

5.同步录制：支持 USB 接口插入 U 盘，实现本机和 U 盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到 U 盘中。

6.摄像机控制：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持 8 个预置位设置与调用功能。

7.视频环出：2 路高清信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下分别实时环出互动主、辅流画面。

8.音频处理：内置音频处理功能，包括混音、EQ 均衡、回声抑制、幻象供电等。

9.直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持 RTMP 和 RTSP 视频传输协议，支持≥3 路 RTMP 同步推流，推流信号源可自定义选择，实现多流直播。

10.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。

11.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。

12.文件上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过 FTP 传输协议将录制视频文件自动上传至平台。
	

	3
	高清摄像机
	1.支持 1 路 HDMI、2 路 SDI 输出

2.CMOS 传感器，1/2.7 英寸

3.传感器像素：207 万

4.支持 22 倍变焦

5.支持摄像头水平、垂直翻转

6.支持 255 预置位数量

7.支持 RJ45 网口、3.5mmLineIn 音频接口,

8.支持 RS232、RS422

9.支持 VISCA 协议

10.支持视频 H.264，音频 AAC 编码

11.电源支持：DC12V、PoC

管理软件

1.支持 B/S 架构。

2.支持网络参数设置与修改。

3.支持自动、手动曝光模式设置功能。

4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。

5.支持自动白平衡设置功能。

6.支持 2D、3D 降噪。

7.支持摄像机图像亮度、对比度、色调、饱和度调节功能。

8.支持摄像机云台控制、预置位设置与调用、焦距调节功能。
	1.支持 1 路 HDMI、2 路 SDI 输出

2.CMOS 传感器，1/2.7 英寸

3.传感器像素：207 万

4.支持 22 倍变焦

5.支持摄像头水平、垂直翻转

6.支持 255 预置位数量

7.支持 RJ45 网口、3.5mmLineIn 音频接口,

8.支持 RS232、RS422

9.支持 VISCA 协议

10.支持视频 H.264，音频 AAC 编码

11.电源支持：DC12V、PoC

管理软件

1.支持 B/S 架构。

2.支持网络参数设置与修改。

3.支持自动、手动曝光模式设置功能。

4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。

5.支持自动白平衡设置功能。

6.支持 2D、3D 降噪。

7.支持摄像机图像亮度、对比度、色调、饱和度调节功能。

8.支持摄像机云台控制、预置位设置与调用、焦距调节功能。
	

	4
	高清拍摄与传输处理软件
	1.摄像机管理软件采用 B/S 架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。

2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。

3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。

4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。

5.支持噪声抑制设置功能，支持 2D、3D 降噪。

6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。

7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。
	1.摄像机管理软件采用 B/S 架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。

2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。

3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。

4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。

5.支持噪声抑制设置功能，支持 2D、3D 降噪。

6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。

7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。
	

	5
	无线网卡
	1.接口类型：USB3.0，向下兼容 USB2.0

2.天线：内置智能天线，高增益 2dBi

3.网络标准：IEEE802.11ac/a/b/g/n

4.频率范围：双频(2.4GHz、5.8GHz)

5.传输速率：2.4G 不小于 300Mbps；5.8G 不小于 800Mbps

6.收发性能：支持 4*4MIMO 架构，4 数据流并发

7.发射功率：18dBm

8.操作系统：WinXP/Win7/Win8/Win10/Vista/Linux/Mac
	1.接口类型：USB3.0，向下兼容 USB2.0

2.天线：内置智能天线，高增益 2dBi

3.网络标准：IEEE802.11ac/a/b/g/n

4.频率范围：双频(2.4GHz、5.8GHz)

5.传输速率：2.4G 不小于 300Mbps；5.8G 不小于 800Mbps

6.收发性能：支持 4*4MIMO 架构，4 数据流并发

7.发射功率：18dBm

8.操作系统：WinXP/Win7/Win8/Win10/Vista/Linux/Mac
	

	6
	数字无线音频套装
	（1）腰包领夹麦克风

1.载波频段：UHF500~980MHz

2.调制方式：FM

3.输出功率：5mW-10mW

4.振荡方式：PLL 相位锁定频率合成

6.综合 S/N 比：>97dB

7.单体：背极式驻极体

8.指向性：心形

9.频率响应：40Hz-16kHz

10.灵敏度：-37dB±3dB

11.最大声压级：130dB

（2）手持发射麦克风

1.载波频段 UHF500~980MHz

2.调制方式 FM

3.输出功率 5mW-10mW

4.振荡方式 PLL 相位锁定频率合成

5.综合 S/N 比>97dB

6.综合 T.H.D.≤1%@1KHz

7.单体动圈式音头

8.指向性心形指向

9.频率响应 60Hz-18kHz

10.灵敏度-50dB±3dB

（3）手雷发射麦克风

1.频段：UHF480-960MHz

2.转换头：具有固定螺环的 XLR 插座

3.发射功率：5mW/10mW 可设置切换

4.天线：外接的有线动圈式麦克风或电容式麦克风

5.振荡模式：PLL 电路，频率稳定度≤±0.005%

6.显示器：具有背光的 LCD，显示工作频道、频率、增益、音量、发射

功率、静音、电池存量、静音开关设定、幻象电压，操作锁定及提示讯息等功能

7.输入灵敏度：-40dB、-30dB、-20dB、-10dB、0dB 五段，0dB=音头灵敏度

8.幻象电源电压：提供可切换 0V、12V、及 48V 的电压

9.外接麦克风输入座：标准有线麦克风 XLR 平衡输入母座

10.连续使用时间：＞5 小时

11.话筒单体：电容式拾音器

12.指向性超心型

13.频率响应 40Hz-16kHz

14.灵敏度-29±3dB

15.最大声压级 130dB（T.H.D≤1%at1kHz）

16.信噪比 70dB（1kHzat1Pa）

（4）无线接收机

1.振动器类型：晶体控制锁相环合成器

2.接收频率范围：500-960MHz

3.频率响应：30Hz 至 16kHz

4.信噪比 96dB

5.模拟输入（麦克风及线路）：3 极迷你插孔

6.模拟输入电平：-50dBV

7.模拟输出：3 极迷你插孔，不平衡

8.模拟输出电平：-60dBV

9.模拟输出调节范围：-12dB 至+12dB

10.耳机输出：φ3.5mm（5/32 英寸）立体声迷你插孔

11.耳机输出电平：5mW
	（1）腰包领夹麦克风

1.载波频段：UHF500~980MHz

2.调制方式：FM

3.输出功率：5mW-10mW

4.振荡方式：PLL 相位锁定频率合成

6.综合 S/N 比：>97dB

7.单体：背极式驻极体

8.指向性：心形

9.频率响应：40Hz-16kHz

10.灵敏度：-37dB±3dB

11.最大声压级：130dB

（2）手持发射麦克风

1.载波频段 UHF500~980MHz

2.调制方式 FM

3.输出功率 5mW-10mW

4.振荡方式 PLL 相位锁定频率合成

5.综合 S/N 比>97dB

6.综合 T.H.D.≤1%@1KHz

7.单体动圈式音头

8.指向性心形指向

9.频率响应 60Hz-18kHz

10.灵敏度-50dB±3dB

（3）手雷发射麦克风

1.频段：UHF480-960MHz

2.转换头：具有固定螺环的 XLR 插座

3.发射功率：5mW/10mW 可设置切换

4.天线：外接的有线动圈式麦克风或电容式麦克风

5.振荡模式：PLL 电路，频率稳定度≤±0.005%

6.显示器：具有背光的 LCD，显示工作频道、频率、增益、音量、发射

功率、静音、电池存量、静音开关设定、幻象电压，操作锁定及提示讯息等功能

7.输入灵敏度：-40dB、-30dB、-20dB、-10dB、0dB 五段，0dB=音头灵敏度

8.幻象电源电压：提供可切换 0V、12V、及 48V 的电压

9.外接麦克风输入座：标准有线麦克风 XLR 平衡输入母座

10.连续使用时间：＞5 小时

11.话筒单体：电容式拾音器

12.指向性超心型

13.频率响应 40Hz-16kHz

14.灵敏度-29±3dB

15.最大声压级 130dB（T.H.D≤1%at1kHz）

16.信噪比 70dB（1kHzat1Pa）

（4）无线接收机

1.振动器类型：晶体控制锁相环合成器

2.接收频率范围：500-960MHz

3.频率响应：30Hz 至 16kHz

4.信噪比 96dB

5.模拟输入（麦克风及线路）：3 极迷你插孔

6.模拟输入电平：-50dBV

7.模拟输出：3 极迷你插孔，不平衡

8.模拟输出电平：-60dBV

9.模拟输出调节范围：-12dB 至+12dB

10.耳机输出：φ3.5mm（5/32 英寸）立体声迷你插孔

11.耳机输出电平：5mW
	

	7
	摄像机支架
	1.材质：铝合金；

2.管径：14~26mm

3.升高：≥150cm

4.最低高度：12~15cm

5.收合高度：≤45cm

6.载重：≥5kg
	1.材质：铝合金；

2.管径：14~26mm

3.升高：≥150cm

4.最低高度：12~15cm

5.收合高度：≤45cm

6.载重：≥5kg
	

	8
	设备箱
	1)外尺寸：L665*W490*H342mm

2)内尺寸：L600*W420*H（260+43）mm

3)颜色：黑
	1)外尺寸：L665*W490*H342mm

2)内尺寸：L600*W420*H（260+43）mm
	


